项目需求书

- 项目名称

2026年度点云技术数据采购服务

- 项目概况

横琴粤澳深度合作区规建局承担在建项目安全、质量、消防监管及隐蔽工程验收等法定职责。针对传统监管模式中效率低下、精度不足、廉政风险防控难度大等突出痛点，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局（以下简称“采购人”）拟通过委托第三方专业机构（以下简称“供应商”）的方式，组织开展2026年度点云技术数据采购服务，聚焦施工阶段的点云数据采集与模型比对应用，通过科技赋能破解工程监管难题，实现建设工程质量与行业监管水平的双向提升。

- 项目预算

本项目预算为金额为50万元。

- 服务内容及要求

（一）服务范围

服务机构全程提供点云技术设备、专业人员及技术支持，以“设备保障+人员派驻+点云数据采集+BIM模型比对分析”模式覆盖工程监管全流程，重点包括建筑主体结构、消防设施（喷淋头、消火栓、防火门、防火分区隔墙、疏散指示标志等）、隐蔽工程区域（地下井室、管线廊道、消防管道夹层等）的点云数据采集，需满足采购单位隐蔽工程监管、消防验收核心需求，确保设备达标、人员合规、数据分析精准。

- 服务框架

结合在建项目实际需求与服务资源统筹规划，确保累计出勤天数与项目服务频次精准匹配，累计出勤150天；同时聚焦服务深度与质量，合理划分服务覆盖范围，在建项目覆盖数量76个，以保障每个项目获得充分、高效的服务支持；

（三）现场扫描专项服务

1、设备要求

1.1三维激光扫描仪

▲扫描距离：≥0.5m～40m；点位精度：≤4mm@10m

▲点云采集速率：≥600,000点/秒；单站全角度扫描+全景成像总时间：≤20秒

▲采用4镜头全景成像系统，单站全景图像分辨率≥1亿像素；支持≥3种图像模式(自动曝光LDR、5x曝光HDR、无拍照)

视场角：水平360°，垂直270°；

数据接口：USB-C+WiFi。

1.2三维实景测量仪

▲测量要求：立体摄影测量+激光测距（EDM）双系统融合；相机配置：2×10MP立体相机+2MP激光测距相机

▲激光测距（EDM）精度：±1mm（适用0.05m～10m）；激光测距（EDM）测程：≥150m

2D实景拍摄精度：±3mm；

3D实景拍摄精度：±5mm；

▲与三维激光扫描仪为同一品牌。

2、作业规范

制定分区扫描方案，对建筑主体、消防设施、隐蔽区域系统扫描；受限空间采用远程操控，数据点密度不低于50点/㎡。

- 质量管控

每完成10%区域开展数据抽检，确保数据无缺失、无畸变，不合格项需无偿重扫。

（四）三维点云模型服务

1.数据处理：对原始点云数据降噪、去重、拼接，剔除无效数据；

2.点云模型构建：基于处理后数据构建三维点云模型，清晰呈现防火分区、疏散通道、消防设施等关键信息，支持多视角查看、缩放、切片分析及距离测量。

（五）与设计BIM的结合应用

在全流程数字化监管体系中，三维点云技术与设计阶段BIM模型的深度融合，是实现施工质量精准把控的关键环节。

点云与BIM模型通过软件进行比对，按预设精度阈值和计算方式算各构件偏差，生成全局偏差热力图。热力图用三色预警：红色（超差）、黄色（预警）、绿色（合格），可直观呈现项目整体质量，快速定位超差与预警区域，并输出比对结果和改进建议。

（六）价值总结与呈现：

以文档报告或视频宣传为载体，通过多维度呈现形式，凝练项目施工过程点云采集与BIM技术的融合应用成效，为后续竣工BIM模型搭建、实体工程与数字模型一致性验证等关键工作，提供精准、可靠的核心基础数据支撑。

- 成果文件

（一）基础数据

①施工过程采集的点云标准化格式数据（LAS/PLY格式）；

②现场影像（照片≥1亿像素）；

③对重点部位及工序采集可测量照片，该类数据是与BIM模比对的核心基础，也为后期实模一致性分析提供精准原始依据。

- 三维点云模型数据

①三维点云模型文件（对原始数据降噪、去重、拼接处理），生成的点云模型需精准反映实体的空间位置与表面细节；

②轻量化文件（本地电脑浏览），同步输出适配本地电脑快速浏览的轻量化格式文件，支持离线查看及基础量测功能，满足项目全周期的模型查阅、协同需求。

- 与设计BIM的融合应用

基于项目的分部分项，按既定阶段开展与设计BIM的比对分析，并形成阶段性分析报告，包含范围如下：

①包括工程概况、工程阶段、获取基础数据；

②技术依据和要求：采集要点、报告基础信息、比对任务概述；

③比对实施与结果分析：比对流程与方法、输出点云叠加图及偏差分布热力图（采用色谱表示偏差大小，蓝色代表合格，红色代表超差）、将采集的点云数据与甲方提供的设计BIM模型进行对比分析，定位偏差较大位置并标记；

④整改建议与结论：基于比对结果，对项目当前施工质量进行综合评估，并提出后续质量管控建议。

- 价值总结与呈现

以文档报告或视频宣传为载体，通过多维度呈现形式，凝练项目施工过程点云采集与BIM技术的融合应用亮点及成效。

- 验收要求

1、服务成效评估报告：成交人须提交年度服务总结报告，综合呈现全年服务覆盖项目、工作频次及技术服务成果。该报告将作为项目验收资料及尾款结算的重要凭证。

2、成功资料递交要求：成交人需按项目需求及合同约定移交全部技术成果文件、过程资料及凭证资料，确保资料真实、有效，能够反映项目全周期的服务轨迹。

3、验收方式：成交人按项目需求及合同约定完成所有工作后，应向采购人提供相关资料及验收申请；采购人收到申请及完整资料后，按规定程序组织验收工作，对不符合要求的内容，成交人须按采购人意见限期整改完善，直至达到验收标准。

- 合同履行地点

横琴粤澳深度合作区。

- 供应商资格（资质）要求

- 具有独立承担民事责任的能力：投标报名时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

注：1.本项目不接受联合体参与采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。

- 服务期限

服务期限自合同签订之日起至2026年12月10日止，结合在建项目实际需求与服务资源统筹安排，累计出勤150天，服务覆盖在建项目76个。

- 服务人员要求

1、配备不少于2名专业技术人员，其中1名全程负责指定建筑扫描。人员确定后不得变更，确因客观原因需要变更的，应提前7个工作日书面报甲方同意。

2、若遇到自然灾害或突发事件等情况，成交人须做好应急响应措施，采购人若有指令，成交人须立即应急响应，按采购人完成要求工作内容。

- 报价要求

本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及项目需求文件及合同约定应当由中标供应商承担的风险因素等费。

供应商应自行评估采购需求文件载明的全部风险因素，并将其纳入报价。除采购需求文件及合同明确约定由采购人承担的风险外，其他风险因素均由成交供应商承担。供应商漏报或不报的费用，视为已包含在总报价中，合同金额不予调整。响应人未按本要求完整报价的，相关责任及后果由其自行承担。