项目需求书

一、项目名称

横琴单牌车”北上涉“二线”卡口系统、智慧口岸公共服务平台和澳门机动车入出横琴综合管理系统改造（2026年）项目

二、项目目标

通过对合作区“二线”卡口系统、智慧口岸公共服务平台（下称“智慧口岸平台”）和澳门机动车入出横琴综合管理系统（下称“澳门单牌车管理系统”）进行改造，实现 “二线” 卡口专网数据接入智慧口岸平台并同步至澳门单牌车管理系统，完成海关内网布设的10个“二线”入岛侧前置采集点摄像头迁移整合与集中管控；构建跨区域、跨部门数据协同监管机制，强化澳门机动车入出管理效能，保障 “二线” 卡口有序通行与精准监管，为单牌车停留时长核算、牌证超期判定、违规行驶筛查及规范化管理、联合研判提供高效数据支撑。

三、项目需求

一是将“二线”卡口专网数据接入智慧口岸平台大数据服务系统，实时同步共享至澳门单牌车管理系统及公安系统。

二是将“二线”各通道场站在海关内网已完成布设的10个“二线”入岛侧前置采集点摄像头迁移至智慧口岸平台，纳入智慧口岸平台进行集中管控、统一运维，与海关对接，将“实时视频、录像、抓拍照片、识别到车牌的结构化数据”，通过智慧口岸平台安防管理平台对接至海关原有平台进行对接，完成数据推送，与公安对接，将入岛侧摄像头的视频通过安防管理平台共享至珠海市视频云平台，实现对该采集点的监控实时查看和回放查看，并通过政务外网将采集的结构化数据传输至公安的大数据系统。

三是智慧口岸平台对接澳门单牌车管理系统，完成车辆结构化数据及关联高清原始图片的全量获取，为后续的图片复核、证据固定留存及异常数据清洗提供完整的数据基础。开发单一图片和批量图片上传接口，用于澳门单牌车管理系统接收并存储“二线”卡口系统的车辆图片。其中“二线”卡口系统的车辆图片通过读取“二线”卡口车辆通行信息中提供的图片地址下载存储，智慧口岸平台的车辆图片通过读取原项目相同品牌的平台的认证API后进行图片下载，完成车高清原始图片的全量获取。

四、项目周期

本项目实施要求2.5个月内完成（以实际完成时间为准）。

五、项目预算

本项目预算为金额为人民币385,540.00元。本项目为总价包干，总费用报价中应包含但不限于：人力成本、设备成本、差旅费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、为完成服务产生的必要其他费用、税费。

六、建设内容

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专网采集数据转发服务 | 软件（定制开发） | 在“二线”卡口专网管理平台中建设专网采集转发服务，支持适配“二线”卡口采集数据进行同步分发，以适应后续“二线”卡口数据多地址转发。 | 1 | 套 |
| 2 | “二线”卡口数据接口服务 | 软件（定制开发） | 针对智慧口岸平台“二线”卡口数据接收接口，进行适配性开发，满足对接要求。 | 1 | 套 |
| 3 | 澳门单牌车“二线”卡口出区数据推送接口服务 | 软件（定制开发） | 针对智慧口岸平台接收的“二线”卡口数据接后，再推送至澳门单牌车，进行适配性开发，满足对接要求。 | 1 | 套 |
| 4 | 澳门单牌车入区数据推送接口服务 | 软件（定制开发） | 针对智慧口岸平台接收10前置摄像头的数据接后，再推送至澳门单牌车，进行适配性开发，满足对接要求。 | 1 | 套 |
| 5 | 开发单一图片和批量图片上传接口服务 | 软件（定制开发） | 开发单一图片和批量图片上传接口，用于接收并存储“二线”通道的车辆图片 | 1 | 套 |
| 6 | 部署联调测试 | 联调测试服务 | 针对“二线”卡口采集数据对接进行相应部署联调及测试工作 | 4 | 项 |
| 7 | 视频监控监控平台授权扩容 | 软件（原项目相同品牌） | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 30 | 路 |
| 8 | “二线”卡口授权 | 软件（原项目相同品牌） |  | 30 | 路 |
| 9 | 车道授权 | 软件（原项目相同品牌） |  | 90 | 路 |
| 10 | 网络存储 |  | 3U 16盘位，机架式网络存储设备 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB 磁盘接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口 整机电源：550W，1+1冗余电源 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置） 【产品性能】 视频性能：最大支持接入450路（最大接入带宽900Mbps） 【产品功能】 支持视频流直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式 支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池 支持多存储池功能，录像池最多7个 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 | 1 | 台 |
| 11 | 存储硬盘 |  | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 接口类型：SATA 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 转速：7200RPM 平均读写功率（W）：8.0W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s MTBF：2,000,000 | 10 | 块 |
| 12 | 数据集成基础包 | 数据集成软件 | 提供数据集成开发、管理、服务对应的基础能力 | 1 | 套 |
| 13 | 视图数据级联 | 数据集成软件 | 支持基于GA/T 1400协议级联上级或跨网摆渡各类视图数据，实现上下级视图库的多级联网接入与数据推送。 | 1 | 套 |
| 14 | 智慧口岸平台软件定制 | 数据集成软件 | 定制将10个“二线”卡口产生的车辆及人脸数据传输到海关管理网内网 | 1 | 套 |
| 15 | 海关软件定制 | 数据集成软件 | 定制接收智慧口岸平台传输过来的车辆及人脸数据，并将数据落库存储 | 1 | 套 |
| 16 | 专线服务一 | 运营商一 | 智慧口岸平台与澳门单牌车管理系统的专线100M | 12 | 月 |
| 17 | 专线服务二 | 运营商二 | 智慧口岸平台与澳门单牌车管理系统的专线100M | 12 | 月 |
| 18 | 防火墙扩展卡 |  | 千兆接口扩展卡,8个SFP插槽; | 2 | 张 |
| 19 | 防火墙光模块 |  | 千兆单模光口SFP模块 | 8 | 个 |
| 20 | 视频监控监控平台升级 | 软件（原项目相同品牌） | ISC170组件升级 | 1 | 套 |

七、试运行和验收要求及标准

（一）试运行要求

通过实际运行中系统功能与性能的全面考核，来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性，包括以下方面：

a)系统功能及性能的实际应用考核；

b)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性；

c)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性；

d)数据通信系统的长期稳定性和可靠性；

e)检测数据的长期准确性和完整性；

f)系统长期安全性能；

g)网络连接的可靠性。

（二）验收流程

项目竣工后，项目建设部门自行组织对项目进行验收。

（三）验收标准

本项目的验收标准参照《横琴粤澳深度合作区执行委员会政务信息化项目管理暂行办法》文件中相关规定来执行。

1.初步测试标准

本项目完成所有系统安装调试后由业主单位组织进行项目初步测试，对本项目进行现场测试，并根据提交的系统测试数据及完整的工程文档，对照项目要求标准逐项逐条核实，确定合格后，出具初步测试意见。项目要求标准如下：

（1）二线卡口专网数据成功接入智慧口岸平台，并实现与澳门单牌车管理系统数据同步，数据传输稳定、业务流转正常。

（2）海关内网布设的 10 个二线入岛侧前置采集点摄像头完成迁移整合，实现集中统一管控，设备运行正常、画面可正常调取。

（3）实现二线卡口有序通行保障与精准监管，满足单牌车停留时长核算、牌证超期判定、违规行驶筛查、规范化管理及联合研判的数据支撑要求。

（4）项目整体功能满足建设需求，业务流程顺畅，达到项目建设目标。

2.综合验收标准

需要出具试运行报告，且经有相关资质的第三方机构进行验收测试，初步测试意见、第三方机构所出具的第三方测试报告作为项目综合验收的重要依据。

八、项目知识产权要求

本项目建设成果的所有权与知识产权均归业主单位所有。

九、项目运维与售后服务方案

为保证本项目满足平台相关参与者的需求，以及跟踪与保障平台与各业务系统、相关系统接口的运行稳定性，需要在运维上考虑专业服务保障。本项目软件部分的免费维保服务期为一年。

（一）服务响应要求

建立故障应急处理机制，将系统运行维护中遇到的故障划分为四个不同等级，对于出现的系统故障，技术团队应在30分钟内响应，制定紧急应对方案，限时解决。一时无法解决的，向业主单位报告，寻求进一步解决的方案。

（二）运维流程管理要求

为保障运维服务工作的有序开展，规范运维工作和人员服务,使运维人员操作标准化，避免人为操作不当引起的重大、关键运维事故：

（1）制定一套可落地实施的标准化运维服务流程。

（2）建立7×24服务热线，以随时响应故障处理或服务请求。

（三）系统软件与接口运维要求

（1）应根据实际情况及需求构建技术支持服务体系，确保后端支持的有效性。当项目中使用的各种操作系统和软件中间件出现故障时，能够迅速定位并解决问题。

（2）负责系统与外部接口的日常监控、配置维护、故障排查与修复（包括代码缺陷修复），确保接口的稳定性和数据交换的准确性、及时性。