
用户需求书

一、预算费用构成

	序号
	费用名称
	预算（报价上限）金额（元）
	备注

	1
	防火隔离带及扑火通道清杂及维护服务
	810000.00
	防火隔离带共63.35公里，扑火通道共58.04公里

	3
	合计
	810000.00 
	


二、主要工作内容 

1.防火隔离林带清理：林带20米宽，伐除及清理林带内非目的性树种、杂灌和杂草。
2.扑火通道维修：
（1）通道清理：清理2米宽路面上的所有杂物，清理后通道上的伐桩高度低于5厘米，地被覆盖率小于10%，清除的杂物统一堆放于道路两侧2米以外地点。
（2）通道维修：保证路面1.2米的地方畅顺、坚实，对已破坏的上落台阶及中林道塌方处进行修筑，需要填土的地段要求重新填土夯实。
3.服务地点：横琴粤澳深度合作区。
4.严格遵守横琴粤澳深度合作区防火林带相关安全生产规章制度，注意安全生产，严禁携带火种进山作业，不得损毁他人农作物树木；注意环境保护，特别是不要污染当地水资源。若成交供应商不能履行安全文明施工要求，造成污染水源、破坏环境等而影响到林地，一切责任由成交供应商负责；若成交供应商出现安全生产事故，由成交供应商负责。
5.成交供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火措施、遵守乡村民约，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由成交供应商负责。
6.防火林带长约63公里，宽约20米，成交供应商应按横琴粤澳深度合作区防火林带分布图上要求的清理范围进行清理。将防火林带范围内的杂灌、杂藤、杂草、杂物（枯枝）等全部清除。
7.采购人因突发事件或紧急情况需供应商提供应急服务的，在采购人通知后，成交供应商须及时赶往指定地点。明确各人员工作职责，保证相关物资支持，执行相关应急方案。

